Розрахунок тришарнірної арки

Завдання: для заданої арки визначити опорні реакції, розпір, побудувати епюри M, Q, N та лінії впливу зусиль у заданому перерізі.

1. Вихідні дані

| Параметр | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Проліт арки | L | {{ L }} м |
| Відношення стріли підйому до прольоту | f/L | {{ f_L }} |
| Стріла підйому | f | {{ f }} м |
| Тип осі арки | — | {{ arch_axis_type }} |
| Розрахункова схема | — | {{ scheme_label }} |
| Коефіцієнт положення перерізу | α | {{ alpha }} |
| Розподілене навантаження | q | {{ q }} кН/м |
| Зосереджена сила | P | {{ P }} кН |
| Заданий переріз | x | {{ x_coef }}·L |

2. Визначення опорних реакцій

Розглядаємо еквівалентну однопролітну балку під тим самим навантаженням.

ΣMA = 0  →  VB = {{ Vb }} кН

ΣMB = 0  →  VA = {{ Va }} кН

Перевірка: ΣY = {{ check_Y }} ≈ 0

3. Визначення розпору арки

Згинальний момент у замковому шарнірі С (за еквівалентною балкою):  MC⁰ = {{ Mc0 }} кН·м

Розпір арки:  H = MC⁰ / f = {{ H_val }} кН

Перевірка: ΣX = {{ check_X }} ≈ 0

4. Визначення зусиль у характерному перерізі k

Положення перерізу:  xk = {{ xk }} м

Ордината осі арки:  yk = {{ yk }} м

Кут нахилу дотичної:  tgφk = {{ tgphi_k }}; sinφk = {{ sinphi_k }}; cosφk = {{ cosphi_k }}

Mk = Mk⁰ − H·yk = {{ Mk }} кН·м

Qk = Qk⁰·cosφk − H·sinφk = {{ Qk }} кН

Nk = −(Qk⁰·sinφk + H·cosφk) = {{ Nk }} кН

5. Зведена таблиця зусиль за перерізами арки

| № перерізу | x, м | y, м | M, кН·м | Q, кН | N, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {% tr for s in sections %} |  |  |  |  |  |
| {{ loop.index }} | {{ s.x }} | {{ s.y }} | {{ s.M }} | {{ s.Q }} | {{ s.N }} |

{% tr endfor %}

6. Розрахункова схема та епюри M, Q, N

{{ diagram_image }}

Максимальний згинальний момент:  Mmax = {{ M_max }} кН·м

Максимальна поперечна сила:  Qmax = {{ Q_max }} кН

Максимальна поздовжня сила:  Nmax = {{ N_max }} кН

7. Лінії впливу M, Q, N у заданому перерізі

Лінії впливу зусиль в арці виражені через лінії впливу відповідної балкової системи та розпору:

л.вп. M1 = л.вп. M1б − y1·л.вп. Nз

л.вп. Q1 = cosφ1·л.вп. Q1б − sinφ1·л.вп. Nз

{{ influence_lines_image }}